河南卫生健康干部学院

油烟在线监控设备购置项目

招

标

文

件

招  标  人  ： 河南卫生健康干部学院

二〇一九年十月

# 目录

一、投标人基本资质：	3

二、招标设备技术参数	4

1、餐饮油烟在线监控仪主机参数：	4

1.1餐饮油烟在线监控仪主机参数：	4

1.2餐饮油烟在线监控仪探头参数：	6

2、项目有关要求	7

3、联网要求	7

4、运维要求	7

三、评标原则与评标方法	9

1.商务部分评分表	9

2.技术部分评分表	11

3.价格部分评分表	11

四、投标文件格式	13

# 一、投标人基本资质：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道主页查询企业信用记录的网页打印件，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本项目的投标。

3、本项目不接受联合体投标。

# 二、招标设备技术参数

为进一步加强郑州市餐饮服务业油烟净化专项治理，推进我市大气环境质量改善，维护群众环境权益，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《河南省大气污染防治条例》、《郑州市大气污染防治条例》、《河南省餐饮服务业油烟污染防治管理办法》、《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》和《河南省城市建成区餐饮服务业油烟污染专项治理行动方案》等法律法规及文件要求，结合实际，依托金水区餐饮服务场所油烟排放在线监控平台，就河南卫生健康干部学院安装餐饮油烟在线监控仪采购项目进行招标。

建设内容要求

| 产品 | 数量 | 简要说明 |
| --- | --- | --- |
| 餐饮油烟在线监控仪 | 2套 | 2个监测点安装2个油烟在线监控仪主机、4个监测探头及2个物联网卡 |
| 油烟在线监控仪运维费用 | 年 | 第一年免费，以后再议。 |
| 油烟管道 | 2套 | 油烟净化装置油烟管道改造（加长） |

## 1、餐饮油烟在线监控仪主机参数：

餐饮油烟在线监控仪包括餐饮油烟在线监控仪主机、油烟在线监控仪探头等，实现对餐饮企业油烟排放浓度、净化器运行状态、风机运行状态、油烟去除率、非甲烷总烃浓度等指标进行在线监控。

### 1.1餐饮油烟在线监控仪主机参数（以国家标准为准，要求大于或等于国家标准）以下为参考标准：：

| 分类 | 描述 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 显示单元 | ▲显示屏 | 7吋真彩液晶显示屏（需要提供实物照图片） |
|  | 分辨率 | 800*480 |
|  | 触摸方式 | 电阻式触摸屏 |
|  | ▲触摸按键 | 电容式触摸按键，不开锁的情况下来唤醒屏幕显示 |
|  | ▲指示灯 | 4个通道指示灯； 1个网络指示灯； 用于表明油烟排放状态的彩色LED环形指示灯。通过绿、黄、红、蓝等色彩的变化，指示油烟排放状态，醒目直观（需要提供实物图） |
|  | 界面 | 能动态显示风机、净化器运行状态、油烟排放浓度，以及异常状况直观显示（需要提供实物图） |
|  | 数据查询 | 可查看历史数据，并通过SD卡导出历史数据报表。 |
| 接口单元 | 模拟量输入 | 支持8路AI输入 0-20mA， |
|  | 开关量输入 | 支持4路DI收入，带隔离 |
|  | 开关量输出 | 支持8路DO |
|  | 通讯接口 | 1路RS232,2路RS485 |
| 通讯传输单元 | 无线连接 | 支持中国移动、联通、电信4G网络，并向下兼容，即支持：GPRS, TD-SCDMA，WCDMA，TD-LTE,FDD-LTE |
|  | 多链接 | 支持多链接功能，可以同时连接 1-4个服务器 |
|  | 有线连接 | 通过RJ45有线连接，实现TCP通讯 |
|  | 通讯协议 | HJT 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据 传输标准 HJT 212-2017 污染源在线自动监控(监测)系统数据 传输标准 |
|  | 数据上传间隔 | 1 ~ 60分钟 |
|  | 探头链接 | 支持单探头和双探头 |
|  | ▲续传功能 | 具有通讯故障修复后的续传功能 |
| 存储单元 | 数据存储 | 8G（最大支持32G），数据容量5年以上 |
| 主板单元 | 工业级电路 | 全工业级电路，高稳定性、高可靠性设计 |
|  | 嵌入式软件 | 配置嵌入式油烟在线监控设备控制软件，实现数据采集、分析及传输等功能。 |
| 配置单元 | ▲菜系选择 | 可以根据现场经营情况，选择设置并输入菜系（需要提供实物图） |
| 电池单元 | 供电方式 | 220VAC±15% 50Hz±5% |
|  | 备用电源 | 支持 |
|  | 备用电源续航 | 大于48小时 |
| 其他 | 防护等级 | IP56 |
|  | ▲运维监督 | 通过扫描显示屏的二维码实现运维记录和运维监督功能（需要提供实物图） |
|  | ▲软件升级 | 支持本地升级和远程升级功能 |
| 工作环境 | 温度 | -20 ~ +70℃ |
|  | 湿度 | 5 ~ 95% RH |
| 功耗 | 功耗 | 小于15W |
| 稳定性 | MTBF平均连续无故障工作时间 | 大于5000小时 |

### 1.2餐饮油烟在线监控仪探头参数（以国家标准为准，要求大于或等于国家标准）以下为参考标准：

| 分类 | 描述 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 量程范围 | 油烟浓度：0～10mg/m³； 非甲烷总烃：0～20mg/m³； |
|  | 零点漂移 | 小于±0.5 mg/m3（24小时） |
|  | 相对误差 | 小于10% |
|  | 通讯方式 | RS485 |
|  | 通讯协议 | Modbus协议 |
|  | 探头功耗 | 小于 5W |
|  | ▲嵌入式软件 | 配置嵌入式浓度检测探头控制软件，采集、分析及传输数据 |
| 特色功能 | 温湿度测量 | 支持 |
|  | 气压值测量 | 支持 |
|  | 移动报警 | 支持 |
|  | 光学方法 | 支持 |

## 2、项目有关要求

（1）配置一台油烟监控仪主机和二个监测探头，同时用于监测一台净化器，要求实现《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》中规定执行的三个监测指标：油烟浓度、油烟去除率、非甲烷总烃浓度。

（2）要求能够开通账户，便于我方查询实时油烟排放的实时数据、历史数据和报表

（3）质保期：油烟在线监控仪质保一年

（4）交货（完工）期：签订合同后5日历天内

## 3、联网要求

（1）设备的数据通讯接口应满足《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）HJ/T352-2007》等国家有关污染源自动监控系统数据传输和联网技术规范的相关规定。

（2）为了确保设备联网正常持续稳定，必须提供与现有的油烟在线监控管理软件相兼容的产品或者提供通讯协议说明及联网承诺函原件以确保联网正常。

（3）本招标项目包含终端通讯卡及质保期内的通讯费。

（4）签订合同之日起，5个工作日内与金水区综合执法管理局的监控平台无缝衔接。

## 4、运维要求

餐饮油烟在线监控仪的运维要求：

- 远程检查监控仪运行状态

每日9:00前远程检查现场设备的运行状态, 检查数据传输系统是否正常。

- 前端监控仪巡检

每月对监测系统进行1次现场巡检。现场巡检内容包括：

- 油烟在线监测仪及配套设施：检查监测仪是否正常运转,检查实时数据与现场数据是否相符，检查设备运行状态是否正常上传。

- 线路电缆：检查线路是否安全固定。

- 运营服务期内，确保设备仪器的正常运行。

- 前端监控仪保养

按规定对设备定期进行保养。

- 前端监控仪维修

发现故障或接到故障通知，专业技术人员在1小时内赶到现场进行处理。

- 前端监控仪数据校验

在运营期内，按规定对设备定期进行校准及校验

- 前端监控仪和监控中心数据核对、校验

在运营期内，按规定对设备定期进行校准及校验

- 运营报表报告

定期向执法单位提交报告,每月、每季度提交阶段性系统运行情况报告。

- 数据上传通讯费：定期缴纳通讯费

- 档案管理

- 净化器信息记录；

- 油烟在线监测设备的巡检记录；

- 仪器设备的维修登记记录；

- 定期向执法单位提交报告,每月、每季度提交阶段性系统运行情况报告。

# 三、评标原则与评标方法

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2．按照招标文件的相关规定进行评标、定标。

（二）资格审查

由评标委员会对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（三）评标办法

1．本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

3.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（四）详细评审

对通过资格的投标文件才能进行详细评审

综合评估分中各评估因素所占权重：

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估权重 | 40 | 30 | 30 |

投标人综合得分= 报价得分 + 商务部分得分 + 技术部分得分。

## 1.商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 10 | 1、生产厂家拥有有效期内高新技术企业证书； 2、生产厂家拥有自2012年以来连续6年及以上重合同守信用证书； 3、生产厂家拥有有效期内的认证范围包含计算机信息系统集成的ISO9001证质量管理体系认证证书； 4、生产厂家拥有有效期内认证范围包含计算机信息系统集成的ISO14001环境管理体系认证证书； 5、生产厂家拥有有效期内认证范围包含计算机信息系统集成的OHSMS18001职业健康安全管理体系认证证书； 6、生产厂家拥有认证范围包含计算机信息系统集成的知识产权管理体系认证证书； 7、生产厂家拥有“AAA”级以上企业信用等级证书； 8、生产厂家拥有环保工程承建资质证书； 9、生产厂家拥有安全生产许可证书； 全部均能提供复印件得10分；少一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 10 | 生产厂家近五年（2014年12月-至今）具有区、县级及以的与本项目相似的项目相关业绩，每完成一项同类业绩加1分，加满10分为止。同一地区多项业绩视为1份业绩。 |
| 3 | 用户反馈意见 | 5 | 用户反馈意见情况： 获得政府有关单位出具的油烟在线监控管理系统项目相关案例的满意度为“优”的用户反馈意见表，每提供1份得1分，没有提供不得分，最高得5分； 获得非政府有关单位出具的油烟在线监控管理系统项目相关案例的满意度为“优”的用户反馈意见表，每提供20份得1分，没有提供或少于20份不得分，最高得2分； 注：各类用户反馈意见累计最高得5分 |
| 4 | 研发创新 | 5 | 生产厂家2018年以来参与过市级或以上科研课题或科技项目的研究开发（项目名称必须包含“油烟监测”或“油烟监控”等字眼），每提供一项得5分，最高得5分。 |
| 合计 |  | 30 |  |

## 2.技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数和性能指标 | 24 | 投标产品完全满足本文用户需求的所有指标得24分，每一项不满足扣2分，扣完为止； |
| 2 | 投标人技术实力 | 6 | - 提供油烟检测相关的发明专利证书（已经得到的发明专利证书），每提供1项发明专利得1分，没有提供不得分，最高得5分； - 提供油烟在线监控仪环保产品认证证书的，得1分，没有提供不得分，最高得1分； |
| 3 | 软件研发实力 | 5 | - 生产厂家拥有近两年颁发的软件企业证书，得1分； - 生产厂家拥有与本产品相关的年度中国软件行业协会优秀软件产品证书的，得3分； - 生产厂家拥有近两年颁发的优秀软件企业证书，得1分。 |
| 4 | 团队技术人员情况 | 5 | 拟投入本项目的项目团队成员： 1、具有环境工程相关专业的副高级及以上职称的，每提供1人得1分，本项最高得2分； 2、具有市级或以上行业协会颁发的“自动监控（气）”运行工合格证书的每提供1人得0.5分，本项最高得1分； 3、具有市级或以上行业协会颁发的“专职安全员”证书的，每提供1人得1分，本项最高得2分； 以上3项最高得5分。 |
| 合计 |  | 40 |  |

## 3.价格部分评分表

(1)价格分采用低价优先法计算，即通过资格性且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

注：（1）价格分计算保留小数点后两位。

（2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-6%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-6%）。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予

一次价格6%的扣除。

# 四、投标文件格式及时间安排

各投标人根据招标要求，自行拟定投标文件格式，投标时间截止2019年10月15日

河南卫生健康干部学院

2019年10月8日